VISCOSIDADE DO ÓLEO DE GIRASSOL (Helia annuus L.) EM DIFERENTES TEMPERATURAS

Denize Lira Torres, Maria Elita Martins Duarte

Resumo

Este trabalho teve o objetivo determinar a viscosidade do óleo de girassol em diferentes temperaturas Utilizou-se para esta determinação o viscosímetro de esfera tipo B3. A viscosidade foi determinada para as temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K, as quais foram controladas através de um banho termostatizado. Verificou-se que houve diminuição da viscosidade do óleo de girassol com o aumento da temperatura, variando de 31,52 a 11,52 mPa.s. para a faixa de temperatura de 293 a 333 K. Verificou-se ainda que o modelo proposto por Andrade ajustou-se bem aos dados experimentais.

Palavras-chave: óleo comestível, reologia, agroindústria

VISCOSITY OF  SUNFLOWER OIL IN DIFFERENT TEMPERATURES

ABSTRACT

This work had the objective to determine the viscosity of the sunflower oil in different temperatures. It was utilized for this determination the sphere viscometer, B3 type. Viscosity was determined for the temperatures of 293, 303, 313, 323 and 333 K, which had been controlled through a termostatizado bath. It was verified that it had reduction of the viscosity of the sunflower oil with the increase of the temperature, varying of 31.52 the 11.52 mPa.s. for the band of temperature of 293 – 333 K. It was still verified that the model considered for Andrade  was adjusted well to the experimental data.

Keywords: eatable oil, reology, agro-industrial

INTRODUÇÃO

Originário da América do Norte, o girassol (Helia annuus L.) é uma planta da família Compositae; constitui-se em uma das quatro maiores fontes de óleo vegetal comestível do mundo. Boa parte do território brasileiro apresenta condições edafoclimáticas favoráveis ao seu cultivo. É pouco sensível a baixas temperaturas e a períodos de estiagem (Agro-Fauna, 2003).

A semente de girassol é, botanicamente, um fruto composto por pericarpo (casca) e semente propriamente dita (polpa). Os híbridos atualmente cultivados têm até 25% de casca e 75% ou mais de polpa. O rendimento de óleo do fruto ou semente inteira é de 48 a 52%.

A finalidade da produção do girassol é a elaboração de óleo comestível e o aproveitamento dos subprodutos da extração, tais como: torta, "expeller" e farinhas para rações balanceadas para alimentação animal.

Mais de 90% da produção mundial de girassol destinam-se à elaboração de óleo comestível, e a maior parte dos 10% restantes, para alimentação de animais (pássaros) e consumo humano direto.

Os óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de origem animal, vegetal ou mesmo microbiana, formadas predominantemente de produtos de condensação entre “glicerol” e “ácidos graxos” chamados triglicerídeos (Aboissa, 2004).

A diferença entre óleos e gorduras reside exclusivamente na sua aparência física. As gorduras apresentam aspecto sólido e os óleos, líquido. O termo gordura, contudo, é o mais abrangente e usualmente empregado quando o estado físico não tem maior significância.

A palavra azeite é usada para os óleos provenientes de frutos, como por exemplo: azeite de oliva, azeite de dendê e azeite de babaçu.

O óleo de girassol refinado é também utilizado pela indústria de conservas. As margarinas, os cremes vegetais são cada vez mais consumidos. Eles contêm as seguintes proporções de óleo: margarina, 80% e o creme vegetal 60%. Também usado na fabricação de sabões e, como óleo industrial, na indústria de tintas, em substituição ao óleo de linhaça, pôr conter uma alta porcentagem de ácido linolênico provoca a conversão da cor branca em amarela, devido à oxidação depois de certo tempo da tinta ser aplicada (Markley, 1995).

O óleo de girassol, por sua composição, pode competir em importância com outros tipos de óleos e azeites vegetais, e a indústria alimentícia cada vez mais tem usado este produto no enriquecimento de diversos alimentos, assim, este produto, se tem constituído como de relevância para indústria. Desta forma o conhecimento de suas características reológicas, quando submetido a diferentes condições de temperatura, é uma informação necessária para o dimensionamento das operações unitárias das fabricas e para o dimensionamento dos equipamentos.

Portanto o objetivo deste trabalho foi determinar a viscosidade do óleo de girassol as temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise Química de Alimentos do Departamento de Engenharia Agrícola no Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande – PB.

Material

Óleo de girassol refinado obtido no comércio local.

Densidade

A determinação da densidade foi realizada nas temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K, utilizando um picnômetro de vidro de 50 ml equipado com termômetro. Os picnômetros foram lavados com acetona, secos e tarados. Os picnômetros cheios da amostra em estudo (óleo de girassol) foram colocados em banhos aquecidos em temperaturas controladas e pesados em balança analítica. O volume do picnômetro foi obtido utilizando-se água destilada. A densidade das amostras foi calculada pela razão entre a massa da amostra e o volume do picnômetro, Figura 1, como representado pela Equação 1.

ρóleo=(B−A)(C−A)×1ρágua                                                                         	(1)

em que: ρóleo é a densidade (g/cm3); A é massa do picnômetro; B é a massa do picnômetro + amostra e C é a massa picnômetro + água destilada e ρáguaé a densidade da água.

Procedimento para obtenção da viscosidade

Nesta prática foi utilizado um viscosímetro de bola, conforme Figura 2. O instrumento é equipado com 2 termômetros e um jogo de esferas de diferentes diâmetros e feitas de diferentes materiais. Os dados da esfera utilizada nesta análise estão na Tabela 1. O conjunto está inclinado a 10° da vertical e possui três marcas, cuja distância de medição percorrida pela esfera é de 50 mm, entre as marcas anulares A e B e de 100 mm entre as marcas A e C.

Tabela 1. Dados da esfera usada para determinação da viscosidade do óleo de semente de girassol

| N0 da esfera | ρb (g/cm3) | - k (mPa/cm3) | Peso (g) | - Diâmetro - (mm) | - Tolerância - (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 8,144 | - 0,13281 | - 16,06700 | - 15,560 | - ± 0,5 |

Os ensaios com óleo de semente de girassol foram realizados em cinco diferentes temperaturas; 293, 303, 313, 323 e 333 K. A amostra líquida foi colocada no tubo de vidro central, ao qual está adaptado um termostato, mediu-se então, com auxílio de um cronômetro, o tempo ∆t necessário para a bola percorrer a distância ∆L, através da amostra (óleo de girassol). Com o valor obtido para o tempo de queda, calculou-se a viscosidade empregando-se a Equação 2.

Vq = ∆L / ∆t = g (ρb - ρ) Db2/ 18µ                                                                                           	(2)

Onde Vq é a velocidade de queda da bola, ∆L é o espaço percorrido pela bola, ∆t é o tempo de queda da bola, g é a aceleração da gravidade, ρb a massa específica da bola, ρ é a massa específica do líquido, Db é o diâmetro da bola, e µ é a viscosidade dinâmica do líquido.

| Figura 1. Picnômetro para determinação da densidade do óleo de girassol | Figura 2. Viscosímetro de bola |
| --- | --- |

Se o viscosímetro está calibrado com um líquido de viscosidade conhecida, a Eq. (2) pode ser ajustada e simplificada de forma a se obter a Equação 3.

µ = k (ρb - ρ)∆t                                                                                                                        (3)

Onde k é a constante do viscosímetro; ∆t é o intervalo de tempo de queda da bola, entre as duas marcas no tubo cilíndrico; ρb é a massa específica da esfera; ρ é a massa especifica da amostra e µ é a viscosidade dinâmica em milipascal por segundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Viscosidade

Análise do tempo de queda da esfera em função da temperatura

Na Tabela 2 encontram-se os resultados obtidos para queda da esfera, no cilindro contendo óleo de girassol nas temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K, conforme metodologia para obtenção da viscosidade, utilizando viscosímetro de bola.

Tabela 2. Tempo de queda da esfera, no cilindro contendo azeite, nas diversas temperaturas de teste

| - Temperatura (K) | Tempo de queda da esfera (4 repetições segundos) |  |  |  | Tempo médio (segundos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 34,5 | 32,49 | 32,15 | 32,29 | 32,863 ± 1,114 |
| 303 | 23,0 | 22,165 | 22,29 | 22,17 | 22,408 ± 0,406 |
| 313 | 118,0 | 17,16 | 17,19 | 17,16 | 17,395 ± 0,450 |
| 323 | 712,9 | 12,24 | 12,92 | 12,24 | 12,595 ± 0,523 |
| 333 | 811,61 | 12,13 | 13,01 | 11,13 | 11,970 ± 0,339 |

Observando a Tabela 2, constata-se que o tempo de queda diminui com o aumento da temperatura do óleo, revelando um comportamento típico de um fluido Newtoniano, cujas viscosidades decrescem consideravelmente a altas temperaturas. Realizou-se uma análise de regressão dos dados, utilizando-se o pacote estatístico Origin 5.0, segundo uma equação polinomial. Na Figura 3 são mostrados os resultados da análise de regressão e a equação de ajuste dos dados bem como os parâmetros estatísticos obtidos.

Figura 3. Dados experimentais e curva ajustada para os dados de tempo de queda da esfera em diferentes temperaturas do óleo de girassol

Análise da densidade do óleo de girassol com a variação da temperatura

Para cada temperatura em estudo, foram determinadas as densidades do óleo de girassol cujos resultados se encontram na Tabela 3. Considerando se tratar de líquido, o comportamento da densidade foi como esperado, ou seja, diminui com o aumento da temperatura.

Para representar este fato, foi feita uma análise de regressão linear dos dados, utilizando o pacote estatístico Origin 5.0, Na Figura 4, são mostrados os dados experimentais e a curva de tendência da densidade com a variação de temperatura. Observando esta figura, percebe-se que para a faixa de temperatura de 293 a 333 K, a densidade apresenta um comportamento linear, obedecendo a uma regressão do tipo y = a + bx , o que não implica que este comportamento seja estendido para temperaturas inferiores ou superiores à faixa estudada, uma vez que abaixo de 293 K, o óleo de girassol começa a apresentar sinais de solidificação.

Tabela 3. Densidade do óleo de girassol nas várias temperaturas estudadas

| Temperatura (K) | Densidade do óleo de girassol ρ (4 repetições) |  |  |  | Densidade média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 0,919 | 0,923 | 0,922 | 0,924 | 0,9210 ± 0,0035 |
| 303 | 0,917 | 0,918 | 0,918 | 0,915 | 0,9170 ± 0,0014 |
| 313 | 0,91 | 0,909 | 0,911 | 0,908 | 0,9095 ± 0,0014 |
| 323 | 0,903 | 0,902 | 0,903 | 0,901 | 0,9023 ± 0,0014 |
| 333 | 0,899 | 0,897 | 0,900 | 0,895 | 0,8978 ± 0,0028 |

Figura 4. Dados experimentais e a curva de tendência da densidade com a variação de temperatura

Análise da viscosidade do óleo de girassol com a variação da temperatura

A viscosidade, obtida segundo a Equação 3, calculada com base no tempo de queda da esfera, bem como o número de Reynolds, nas temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Viscosidade do óleo de girassol nas temperaturas de 293, 303, 313, 323 e 333 K

| Tempe-ratura. (K) | Tempo de queda p/ ∆s = 5,0 cm (s) | Velocidade de queda (m/s)x103 | Massa específica do óleo, ρ (g/cm3) | Viscosidade p/ Equação 3 µ=k(ρb-ρ)∆t (mPa.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 32,8625 ±1,1138 | 1,5 ± 0,00005 | 0,9210 ± 0,0035 | 31,5246 ± 1,5282 |
| 303 | 22,4075 ± 0,4060 | 2,2 ± 0,00004 | 0,9170 ± 0,0014 | 21,5071 ± 0,5693 |
| 313 | 17,3950 ± 0,4502 | 2,9 ± 0,0001 | 0,9095 ± 0,0014 | 16,7134 ± 0,6150 |
| 323 | 12,5950 ± 0,5233 | 4,0 ± 0,0001 | 0,9023 ± 0,0014 | 12,1136 ± 0,5009 |
| 333 | 11,9700 ± 0,3394 | 4,2 ± 0,0003 | 0,8978 ± 0,0028 | 11,5196 ± 0,3224 |

ρb – massa específica da bola = 8,144 (g/cm3)

k – constante da bola = 0,13281 (mPa.s.cm3/g)

Db – diâmetro da bola = 15,5 mm

Observa-se na Tabela 4 que a viscosidade varia inversamente com a temperatura, ou seja, um aumento da temperatura provoca uma redução na viscosidade dos líquidos, apresentando um comportamento exponencial. Resolveu-se trabalhar com a equação estatística proposta por Andrade, citado por MACHADO (1996), uma vez que os parâmetros A e B, estimados pela Equação 4  de Andrade, dependem apenas da temperatura e viscosidade.

µ = A.eB/T                      	(4)

em que: µ é a viscosidade dinâmica do fluido, A e B são constantes que dependem da natureza de cada líquido e T é a temperatura (°C).

Os parâmetros estatísticos bem como, os parâmetros A e B do Modelo exponencial, proposto por Andrade, encontram-se na Figura 5. Pode ser visto nesta figura que a equação de Andrade apresenta um bom ajuste aos dados experimentais de viscosidade.

Figura 5. Curva dos dados experimentais de viscosidade de óleo de girassol em função da temperatura e ajuste segundo o Modelo de Andrade

Análise do número de Reynolds, NR

Segundo MACHADO (1996), a viscosidade de um fluido Newtoniano pode ser obtida, com boa precisão, pela Equação 2, utilizando o viscosímetro de bola, quando a velocidade for inferior a 1 cm/s. Percebe-se pela Tabela 4, que a velocidade de queda, nas temperaturas estudadas, coloca-se na faixa de 1,5 x 10-3 a 4,2 x 10-3 m/s, ou seja, 0,15 a 0,42 cm/s, e que indica que os dados de viscosidade foram obtidos dentro de uma boa faixa de precisão.

Uma vez constatado o regime de escoamento e sabendo-se que em regime laminar, a viscosidade de um fluido Newtoniano é influenciada apenas pela temperatura e pressão, uma única determinação experimental é suficiente para definir completamente as propriedades viscosas do fluido. Pois a razão entre a tensão de cisalhamento, τ, e a taxa de cisalhamento, γ, é uma constante denominada de viscosidade absoluta do fluido. Em termos matemáticos seria:

τγ=cte=μ                                                                                                                         	(5)

em que: τ é a tensão de cisalhamento e γ é a taxa de cisalhamento

As representações gráficas, para água, óleo e glicerina, em coordenadas cartesianas, seriam retas, com diferentes inclinações, passando pela origem, como mostrado na Figura 6. Conforme exposto foi feito um cálculo do ângulo, α, a partir da viscosidade dinâmica obtida para o óleo de girassol. Traçou-se então um esboço, e esta representação é mostrada na Figura 7. Segundo este esboço, o óleo de girassol está acima da água e abaixo dos demais óleos, classificando-se, portanto, como fino.

| Figura 6. Reograma de comparação de fluidos newtonianos denominados de fino (a) e grosso (c) | Figura 7. Esboço do reograma do óleo de girassol à 293 K |
| --- | --- |

CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa experimental, onde se analisou a viscosidade do óleo de girassol concluiu-se que:

- A densidade do óleo de girassol variou de 0,919 a 293 K até 0,897 a 333  K, ou seja, a densidade diminui com o aumento da temperatura.

- O tempo de queda da esfera no interior do tubo contendo óleo de girassol diminuiu com o aumento da temperatura, ou seja, as viscosidades decresceram a altas temperaturas e estes valores foram: 31,52 mPa.s a 293 K; 21,5071 mPa.s a 303 K; 16,7134 mPa.s a 313 K; 12,1136 mPa.s a 323 K e 11,5196 cP a 333 K.

- O modelo exponencial, proposto por Andrade, ajustou-se bem aos dados experimentais.

- O óleo de girassol apresenta comportamento Newtoniano.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOISSA. Girassol. Disponível em: <http\\www.aboissa.com.br/giralssol/compq.htm> Acesso em: 12 de agosto de 2003.

AGRO-FAUNA. Girassol. Disponível em: <http\\www.cereaisdamo.com.br/culturas.php> Acesso em: 21 de novembro de 2003.

MACHADO, J.C.V. Reologia, viscometria e escoamento.. SEREC/CEN/NOR. 1996, 86p.

MARKLEY, K.S.; A indústria de óleos, ceras e gorduras vegetais no polígono das secas. Fortaleza: Banco do Nordeste. 1995, 45p.

Aluna de Curso de Engenharia Agrícola, Depto. de Engenharia Agrícola, UFCG, Campina Gande , PB, E-mail: denise@deag.ufcg.edu.br

Engenheira Agrícola, Prof. Doutor, Depto. de Engenharia Agrícola, UFCG, Campina Grande, PB, E-mail: elita@deag.ufcg.edu.br